摘  要

随着软件的快速发展与人们对健康的关注度不断的提高，智能手环应用而生。当然，智能手环只是众多智能可穿戴设备中的一款，因为其价格便宜，实用性较强，迅速成为智能可穿戴设备中的最流行的产品。

针对人们对人体运动状态监测的需求,设计了基于手环的Android系统手机应用程序(APP)。本文首先对人体测量手环的蓝牙模块、加速度传感器、心率传感器等硬件电路和软件流程算法进行重点研究，了解了该手环用传感器ADXL345采集人体行走时的加速度信息,利用矢量求和算法实现计步功能,并估算行走过程中的热量消耗，重点突破了手环通过蓝牙方式与Android手机通信的技术难关,从而在手机上实现了三大主要功能：一类是获取多种实时数据并显示，包括手环电量，当前心率，今日已走步数，今日已走路程，今日消耗的卡路里等，第二类为各种提醒服务，包括防丢提醒，来电提醒，短信提醒，QQ消息提醒，微信消息提醒，久坐提醒，第三类为分析处理功能，包括心率预警，疲劳度测试，查看历史运动数据等。

测试结果表明,该系统运行可靠,计步算法适应性良好,具有体积小、功耗低、工作稳定、计步准确、人机交互友好等特点。

关键词：Android手机APP；Android应用软件；智能手环；智能可穿戴设备 更多还原

更多还原

ABSTRACT

With the rapid development of software and people's attention to health continues to improve, smart bracelet appears.Of course, the smart bracelet is only one of many intelligent wearable equipment, because of its cheap, practical, and quickly become intelligent wearable equipment in the most popular products.

As we all know, a person and then strong, he can not do without social, smart bracelet is the same, although its hardware is very powerful, but it also requires software support.You can only view the data, but if you have a powerful software, you can not only see real-time data, you can also view the historical data, and then to analyze the data, so that the function of this product Become more powerful.Thus, the author based on his own technology, developed a ring product based on the android , the product uses Bluetooth to communicate with smart bracelet. The specific functions of the product are as follows:Access to the bracelet power, access to real-time data (access to the content: the current heart rate, today has been walking, today has gone, today's consumption of calories), hand ring to remind, mobile phone reminder, SMS reminder, QQ Message reminder, WeChat Message reminder, sedentary reminder, heart rate warning, fatigue test, view historical sports data, view historical sleep data (not yet implemented).

Through the use that, the product is simple to use, and easy to carry, safe, with a high value.

Key Words:  smart bracelet; intelligent wearable equipment; based on the bracelet android products;

目  录

1 绪论........................................................................................................................... 1

1.1 项目背景及意义..............................................................................................1

1.2 国内外研究现状..............................................................................................1

1.3 论文组织结构..................................................................................................1

2 技术简介与环境搭建................................................................................................1

2.1技术简介...........................................................................................................1

2.1.1Java简介.................................................................................................1

2.1.2Android简介...........................................................................................1

2.2 Android环境搭建...........................................................................................1

3 可行性分析................................................................................................................1

3.1经济可行性.......................................................................................................1

3.2技术可行性.......................................................................................................1

3.3操作可行性.......................................................................................................1

4 需求分析....................................................................................................................1

4.1功能需求...........................................................................................................1

4.2性能需求...........................................................................................................1

4.3可靠性和可用性需求.......................................................................................1

4.4出错处理需求...................................................................................................1

4.5接口需求...........................................................................................................1

4.6约束...................................................................................................................1

4.7将来可能提出的需求.......................................................................................1

5 概要设计....................................................................................................................1

5.1系统的层次结构...............................................................................................1

5.2系统各模块流程图...........................................................................................1

5.3数据库概要设计...............................................................................................1

6 详细设计....................................................................................................................1

6.1蓝牙连接模块...................................................................................................1

6.2获取电量模块...................................................................................................1

6.3获取实时数据模块...........................................................................................1

6.4获取心率模块...................................................................................................1

6.4.1打开心率测试.......................................................................................1

6.4.2关闭心率测试.......................................................................................1

6.5防丢提醒模块...................................................................................................1

6.6来电提醒模块...................................................................................................1

6.6.1设置来电提醒.........................................................................................1

6.6.2来电提醒参数.........................................................................................1

6.7短信提醒模块...................................................................................................1

6.7.1设置短信提醒.........................................................................................1

6.7.2短信提醒参数.........................................................................................1

6.8QQ消息提醒模块...............................................................................................1

6.8.1设置QQ提醒.........................................................................................1

6.8.2QQ提醒参数...........................................................................................1

6.9WeChat消息提醒模块.......................................................................................1

6.9.1设置WeChat提醒..................................................................................1

6.9.2WeChat提醒参数.....................................................................................1

6.10抬手亮屏模块.................................................................................................1

6.11疲劳度测试模块..............................................................................................1

6.12久坐提醒模块.................................................................................................1

6.13查看历史运动数据模块.................................................................................1

6.14数据库详细设计.............................................................................................1

7 项目编码和项目测试................................................................................................1

7.1编码...................................................................................................................1

7.2测试...................................................................................................................1

7.2.1单元测试.................................................................................................1

7.2.2集成测试.................................................................................................1

8 项目运行结果............................................................................................................1

9 结束语........................................................................................................................1

致谢................................................................................................................................1

参考文献......................................................................................................1

# 1 绪论

## 1.1 项目背景及意义

四五年前，大家的印象中，手环只是一种装饰物，人们佩戴的主要原因是为了美观。但是，随着生活水平的不断提高，人们不再满足于现状，他们希望可以发明一种产品，不但可以用来装饰，而且可以用来记录人体的健康状况和运动状况。于是智能手环就产生了，第一款智能手环是在2011年由Jawbone公司产生的，到目前为止，智能手环已经经过了6年时光。目前，有不少生产手环的厂商。其中较出名的有：小米，华为，魅族等，还有一些大家可能不知道的，如：乐心，爱都，埃微等等。这只是我们所了解的一些厂家，以上数据足以说明我国智能手环发展的迅速。

但是，目前众多手环普遍从在一个严重的问题，就是同质化。用过手环的都知道，现在的手环的功能还是停留在第一款手环的基础上，基本没有什么发展，无非就是除了心率监测、步行监测、里程监测、卡路里监测和睡眠监测，基本没有做什么额外的功能。目前有一些厂家将血压检测加入其中，这是让我很欣慰的一件事，算是手环的又一个突破吧。但是这些还是掩饰不了智能手环流露出来的问题，所以为了进一步增强手环的功能，我们在现有功能的基础上，增加了来电提醒，短信提醒，QQ消息提醒，微信消息提醒，久坐提醒，疲劳度测试，防丢提醒，抬手亮屏。通过这些额外的功能，解决了用户的很多问题，例如有了来电提醒不会让用户错过每一个重要的电话，短信提醒则不会让用户错过每一个短消息。尤其是，防丢提醒，现在好多年轻人离不开手机，在饭店吃饭也要把自己的手机拿出来玩会，但是吃完经常容易忘了带走手机。虽然现在的智能手机便宜了很多，但是我们肯定不希望自己的手机丢了，而防丢提醒恰恰做到了，当你和你的手机分开的时候，手环就会提醒你。还有就是抬手亮屏，目前的智能手环上都有一个按键，当你要查看时间时，必须要按一下按键，手环才会亮屏，但是抬手亮屏可以免去你按按键的过程，当你开启该功能后，只要你抬手，手环就会点亮屏幕。久坐提醒的目的是提醒你坐的时间过长，让你起来活动活动，尤其是对那些程序猿，这个功能真是再好不过了。

## 1.2 国内外研究现状

世界第一款智能智能手环是由美国的Jawbone公司于2011年生产的，这意味着我国的智能手环发展是慢于国外的。尽管我国的智能手环发展的迟，但是我国智能手环的发展速度是远大于国外的。由于我国的人口基数大，所以我国无形中产生了一个巨大的消耗市场，这是其他国家不具有的。根据2017年全球及中国智能手环行业现状研究分析与发展趋势预测报告，截止到2015年，中国的智能手环的市场规模已经达到了46亿美元，其中小米和华为占据的市场量最大，分别达到了28%和26%。报告显示，小米仅在2015年就1200多万台智能手环，这么庞大的销售量得益于小米在人们心中的印象，这可以说小米已经深入国人心中。而其他的智能手环企业，如：幸福占有10％，埃及占有6％，佳立占有5％，三星占有4％，Fitbit占有3％，侏儒占有3％，苹果占有2％，而微软仅占1％，其他品牌加起来总共占12%。2015年，可以说是中国智能手环的黄金年，2015年1月份，智能手环的厂家仅有37家，但是到了12月份，智能手环的厂家已经疯狂的飙到141家，增长了104家，增长率更是达到了惊人的281.08%。与此同时，智能手环的品牌从年初的178个疯长到年末的842个，增长了664个，增长率也是达到了373.03%。之所以有这种爆炸式的增长，离不开智能手环的巨大利润。但就是因为这种赚钱快的产品，导致目前的手环出现一个严重的问题-同质化。这种问题的出现，归根结底是人们对产业链的错误认识。很多人认为他造做一个一模一样的手环也可以赚钱，但是现在的人们已经厌倦了这种千篇一律的功能。目前有的手环增加了来电提醒，这或许对用户来说是一个不小福音，有的手环增加了血压监测，可以随时随地的监测人的血压。虽然这些小功能让用户对智能手环的态度有所好改，但是还是避免不了这种同质化问题，所以我们得从根本上改变智能手环，我们应该让手环变得更加强大起来，例如：可以为智能手环增加支付功能，刷卡功能，开门功能，只有真正给人们提供有用的功能，这样或许才能彻底改变人们对智能手环的认识。

## 1.3 论文组织结构

论文的整体结构安排如下：

1）绪论：包括项目的背景及意义，国内外研究现状和论文组织结构。

2）技术简介与环境搭建：包括项目中使用的技术和开发环境的搭建。

3）可行性分析：包括经济可行性，技术可行性和操作可行性。

4）需求分析：包括功能需求，性能需求，可靠性需求和可用性需求，出错处理需求，接口需求，约束，将来可能提出的要求。

5）概要设计：包括系统的层次结构，系统的整体数据流图，系统的模块介绍和数据库概要设计。

6）详细设计：包括搜索蓝牙模块，蓝牙连接模块，获取电量模块，获取实时数据模块，获取心率模块，防丢提醒模块，来电提醒模块，短信提醒模块，QQ消息提醒模块，WeChat消息提醒模块，抬手亮屏模块，疲劳度测试模块，久坐提醒模块，查看历史运动模块。

7）项目编码和项目测试：包括项目的编码和项目的测试。

8）项目运行结果：包括各个模块的运行截图。

9）结束语：论文的总结和项目的未来计划。

# 2 技术简介与环境搭建

## 2.1技术简介

### 2.1.1 Java简介

1995年5月23日，是Java语言的诞生日。Java是一种用来编写跨平台的面向对象的高级程序设计语言。比起C和C++，Java诞生的确实比较晚，但是由于Java的强大的跨平台性，通用性和安全性，其快速上升到和C，C++同样重要的层次。Java继承了C++的面向对象的特性，但是其又舍弃了C++中容易引起错误的指针和多重继承还有运算符重载。同时其又增加了垃圾回收机制，使得程序猿不用再自己手动回收垃圾。Java与那些解释执行的语言有很大的不同，它首先将源码编译成二进制的字节码，然后依靠虚拟机来执行这些二进制字节码，从而达到“一次编译，到处运行”的效果，但是，每次编译需要消耗一定的时间，从而降低了Java的运行效率。

### 2.1.2Android简介

Android这个词，对我们来说再熟悉不过了，但是知道Android诞生的人估计不多。Android第一个版本是Android1.0，由Google公司与2008年9月发布的。很多人以为Android操作系统一直是Google公司开发的，其实并不是这样的。Android操作系统期初由Andy Rubin等人开发的，但是就在其成立的22个月的时候，被Google收购了，Google收购之后不断的Android进行改良，然后就正式产生了第一款Android1.0操作系统。Android操作系统是基于Linux的，所以其文件系统和好多指令也是从Linux上移植过来的。目前，Android操作系统应用最多的地方就是手机，其次是汽车，还有许多智能家电采用的也是Android操作系统。Android操作系统主要由五个部分组成，具体组成部分见图2-1：

图2-1 Android系统框架图

Application层：

包括手机的基本功能，例如：电话，短信，浏览器等。

Application Framework层：

开发人员可以直接使用该层组件来进行开发。

Libraries层：

系统库是应用程序框架的支撑，其是连接应用程序框架层和Linux内核层重要的桥梁。

Android Runtime层：

该层是采用Java语言编写的，程序在Android运行时中执行。

Linux内核层：

是Android的内核，包括进程管理，文件系统和一系列驱动程序等。

### 2.2 Android环境搭建

首先下载Androidstudio，下载网址http://www.android-studio.org/

打开后如下图2-2所示：

图2-2 Androidstudio下载截图

然后点击下载即可，这里没有什么复杂的操作，不再介绍。

下载完成后，点击安装即可，具体安装过程如下：

步骤一：询问你是否在安装Androidstudio的时候生成SDK和是否创建Android虚拟机，我们这里取消对这两项的勾选，见图2-3。

图2-3 步骤一

- 步骤二：让你选择已有的SDK的目录，见图2-4。

图2-4 步骤二

- 步骤三：让我们选择Androidstudio安装文件的保存目录，我们这里选择C的根目录下的test文件夹，切记，test文件夹一定为空，否则无法存放安装文件，见图2-5。

图2-5 步骤三

- 步骤四：让你选择额外需要安装的软件，我们这里不选择任何第三方软件，直接点击安装，见图2-6。

图2-6 步骤四

- 步骤五：接下来就是漫长的安装过程，我们不需要任何操作，只要等待安装完成即可，具体等待时间长短取决于电脑的性能，见图2-7。

图2-7 步骤五

- 步骤六：安装完成的结果，见图2-8。

图2-8 步骤六

- 步骤七：询问我们是否启动Androidstudio，默认是直接启动，我们直接点击Finish，启动Androidstudio，见图2-9。

图2-9 步骤七

- 步骤八：启动后的进入欢迎界面，我们这里不需要做任何操作，直接点击下一步，见图2-10。

图2-10 步骤八

- 步骤九：让我们选择是Androidstudio的版本，是标准版还是自定义，这里我们选择自定义，见图2-11。

图2-11 步骤九

- 步骤十：我们选择Start a new AndroidStudio project，但是会提示SDK不存在，所以我们这里再次设置一下SDK的路径即可，见图2-12

图2-12 步骤十

- 步骤十一：再次设置SDK的路径，我们选择自己的SDK的路径，我的SDK的路径在F 盘的跟目录下，见图2-13。

图2-13 步骤十一

- 步骤十二：SDK配置成功显示，见图2-14。

图2-14 步骤十二

- 步骤十三：我们再次点击Start a new AndroidStudio project，这时会让你填写工程名字，出现该界面说明你的Androidstudio已经配置成功，可以正常开发了，见图2-14。

图2-14 步骤十三

# 3 可行性分析

可行性分析的目的是用最小的代价在最短的时间内确定该问题是否值得去解决。有时候，同一个问题有很多种方案去解决，但是我们要的是最优的解决方案，通常可行性分析包含以下3种分析。

### 3.1经济可行性

该系统需要一个手机和一个智能手环，对于现在的人来说，手机人人都有，不用说我们年轻人，现在好多老年人都用的智能手机，所以手机不是问题，其次就是智能手环的问题了，经过调查，目前一般智能手环的售价区间为：100元-200元。一个大学生一周的生活费大概也就是该范围之间，所以对于一般人，这个价位可以完全接受，终上所述，该项目在经济方面不存在任何问题。

### 3.1技术可行性

该系统主要最复杂的部分，就是两个系统之间的交互，由于手环只提供了蓝牙接口，所以两个系统之间只能使用蓝牙来通信。这里最复杂的地方就是定义蓝牙通信的协议，为了保证工程的准时完成，我们采用了工程化的方法来管理该项目。首先，我们花了大概两周左右的时间来定义蓝牙之间通信的协议，具体协议内容见详细设计部分。然后，我们确定了软件的界面，现在人们再像以前一样，不是说只要你软件正常运行就可以，随着生活水平的提高，人们对软件的界面看的也越来越重要，你的界面的友好性执行决定了你的使用量。最后我们决定采用类似tcp/ip协议的三次握手的过程，让手机和智能手环进行通信。所以该系统在技术上也是可行的。

### 3.1操作可行性

该系统是运行在Android智能手机上，只要你有一个智能手机和一个智能手环即可，而且软件主要功能都集中显示在一个activity上，并且有友好的提示，只要你认识汉字就可以顺利的操作。如果你连字都不认识，那么你可以找人帮你设置好，然后一切就OK，系统的所有运行都是自动化的，不需要你再次操作。所以，该系统在操作上也是完全可行的。

- 经过可行性分析，确定该系统是完全可行的。

# 4 需求分析

### 4.1功能需求

- A）手机端可以搜索蓝牙设备。

- B）手机端可以连接智能手环。

- C）手机端可以显示当前已绑定设备。

- D）手机端可以显示当前绑定设备的连接状态。

- E）手机端可以显示智能手环的电量。

- F）手机端可以显示智能手环监测的实时数据，包括当前心率，今日已走步数，今日已走路程，今日消耗的卡路里。

- G）手机端可以单独显示心率。

- H）手机端可以控制智能手环关闭心率测试。

- I）手机端可以控制智能手环打开防丢提醒。

- G）手机端可以控制智能手环的来电提醒。

- H）手机端可以控制智能手环的短信提醒。

- I）手机端可以控制智能手环的抬手亮屏。

- J）手机端可以控制智能手环的QQ消息提醒。

- K）手机端可以控制智能手环的微信消息提醒。

- L）手机端可以控制手环的疲劳度测试。

- M）手机端可以控制手环的久坐提醒。

- N）手机端可以存储并显示智能手环每天监测的运动数据。

- O）手机的主要功能都要显示在HomeActivity上，这样方便使用，并且让老年人使用起来也尽可能简单。

- P）在显示历史数据的时候，为了显示每日的完成度，这里使用一个ProgressWheel第三方插件来显示每天的完成度。

4.2性能需求

- A）对用户的各种点击事件的响应事件要求小于0.5秒。

- B）对于手环发送给手机的数据，如果是直接显示的话，则以整型显示，如果需要对发送过来的数据经过运算再显示的话，必须以浮点型显示。

- C）该软件主要是针对Android6.0以上系统开发的，但是要求Android6.0以下的系统也具有兼容性。

4.3可靠性和可用性需求

- A）考虑到有的用户长时间不关机，所以要求该软件无故障运行的天数必须大于一周。

4.4出错处理需求

- A）当软件出现错误时，要求软件具有一定的自我修复功能。

- B）如果出现严重的错误导致软件直接崩溃，必须要给予用户友好的提示，而且要求给指示用户如何操作才能修复改为问题。

4.5接口需求

- A）应用中所有显示数据的文本统一采用TextView文本框。

- B）应用中所有的点击按钮统一使用Button。

- C）应用中所有显示图片的统一采用ImageView。

- D）应用中所有显示进度的统一采用ProgressWheel。

- E）手环和手机之间的通信协议必须采用16进制。

4.6约束

- A）开发工具必须采用Androidstudio。

- B）开发使用的JDK版本必须是JDK1.8。

- C）程序中使用的API必须不能是过时的。

- D）对于程序中使用到的变量必须达到见名之意。

- E）发布项目的时候必须进行代码混淆。

4.7将来可能提出的需求.

- A）考虑到将来智能手环会出现血压监测，所以开发中一定要为血压监测提供接口。

- B）考虑到将来智能手环可能会用以快捷支付，所以要为快捷支付留下接口。

- C）考虑到将来智能手环可能要和汽车结合起来，所以要为汽车控制留下接口。

- D）考虑到将来智能手环可能插入公交卡芯片，所以要为刷卡提供接口。

# 5 概要设计

5.1系统的层次结构

系统的层次结构图是用来描述系统的层次结构的，通过层次图可以大概的看出该系统所仅有的功能，层次图中每一个矩形框就代表一个功能模块，该系统的层次图见图5-1。

图5-1 系统的层次图

5.2系统各模块流程图

系统流程图是描绘物理系统的工具，它主要表达了数据流在系统各个部件之间的流动情况，当然，它不会管那些数据流的具体加工处理过程，该系统的各模块的流程图如下：

A）获取电量流程图

图5-2 获取电量

B）获取实时数据流程图

图5-3 获取实时数据

C）获取心率流程图

图5-4 获取心率

D）防丢提醒流程图

图5-5 防丢提醒

E）来电提醒流程图

图5-6 来电提醒

F）短信提醒流程图

图5-7 短信提醒

G）QQ提醒流程图

图5-7 QQ消息提醒

H）微信消息提醒

图5-8 微信消息提醒

I）抬手亮屏

图5-9 抬手亮屏

J）疲劳度测试流程图

图5-10 疲劳度测试

K）久坐提醒流程图

图5-11 久坐提醒

L）查看历史运动数据流程图

图5-12 查看历史运动数据

5.3数据库概要设计

该系统只使用到一个数据库，而且数据库中只有一个表，该表就是用来存储历史运动数据的，该表的概要设计如下。

历史运动数据表：表格中有三个字段，分别是日期，步数，卡路里。

# 6 详细设计

在详细设计中，会介绍当当手机和智能手环交互时，手机应该发送一个什么样的格式数据过去以及手环会返回什么格式的数据，同时会描述数据库的具体设计，表6-1介绍的就是数据包的格式。

一个完整的数据包格式见表6-1（一对“xx”为一个字节的hex码）

| 包头 | 控制码 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | xx | xxxx | xx...xx | xx | 16 |

表6-1 数据包格式

控制码：

| 7 | 6 | 5 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示方向；0是手机向手环发送，1是手环向手机发送 | 表示异常位；0是正常，1是异常 |  | 功能码 |  |  |  |  |  |

表6-2 控制码

数据长度：

两个字节，那么理论上一个包的数据域最多就可以发送0xFFFF个字节的数据（低位在前，高位在后）。

数据域：

长度由“数据长度”的值决定，数据结构和内容由“功能码”决定。

校验码：

将整个数据包的每个字节相加（不包括 检验码 和 尾帧），取这个数的最低位字节即可（即对256取余）。

## 6.1蓝牙连接模块

该模块是手机用来搜索智能手环设备，搜索出来的设备（可能是智能手环也可能不是智能手环）应该显示在一个ListView 中，我们点击自己的智能手环所在的条目，这时手机和智能手环就会通过蓝牙连接起来。同时，我们应该将绑定的智能手环的配置信息保存起来，以便第二次连接。在解绑手环的时候，同时将智能手环的配置信息删掉。

## 6.2获取电量模块

手机请求见表6-3：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x03 | 1 |  |
| 数据长度 | 0 | 2 | 低字节先传 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-3 获取电量请求

例如：68 03 00 00 6B 16

手环应答见表6-4：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x83 | 1 |  |
| 数据长度 | 1 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 1 | 电池电量：0-100 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-4 获取电量应答

例如：68 83 01 00 64 50 16

## 6.3获取实时数据模块

手机请求见表6-5：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x06 | 1 |  |
| 数据长度 | 1 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 1 | 0x00：获取心率实时数据 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-5 获取实时数据请求

例如：68 06 01 00 00 6f 16

手环应答见表6-6：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x86 | 1 |  |
| 数据长度 | 1+14 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 1+14 | 0x00：获取心率实时数据 |
|  |  |  | 余下数据参考实时数据内容表 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-6 获取实时数据应答

例如：68 86 0F 00 00 4B 64 01 00 00 13 01 00 00 31 01 00 00 00 F3

实时数据内容详情见表6-7：

| 类型 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 心率 | 2（2位） | 心率数据(最大值220，超过则用220显示) 00 4A |
| 当前步数 | 4（8位） | 单位步（低字节先传）64 01 00 00 |
| 当前里程 | 4 | 单位米（低字节先传）13 01 00 00 |
| 当前消耗热量 | 4 | 单位大卡（KCal）（低字节先传）30 01 00 00 |

表6-7 实时数据详情表

## 6.4获取心率模块

### 6.4.1打开心率测试

手机请求见表6-8：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x06 | 1 |  |
| 数据长度 | 1 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 1 | 0x01：打开心率测试 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-8 打开心率测试

例如：68 06 01 00 01 70 16

手环应答见表6-9：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x86 | 1 |  |
| 数据长度 | 1 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 1 | 0x01：打开心率测试 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-9 获取心率应答

例如：68 86 01 00 01 F0 16

### 6.4.2关闭心率测试

手机请求见表6-10：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x06 | 1 |  |
| 数据长度 | 1 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 1 | 0x02：关闭心率测试 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-10 关闭心率测试

例如：68 06 01 00 02 71 16

手环应答见表6-11：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x86 | 1 |  |
| 数据长度 | 1 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 1 | 0x02：关闭心率测试 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-11 关闭心率应答

例如：68 86 01 00 02 F1 16

## 6.5防丢提醒模块

手机请求见表6-11：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x05 | 1 |  |
| 数据长度 | 3 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 3 | 0x00：设置 |
|  |  |  | 0x01：防丢提醒 |
|  |  |  | 0：关 1：开 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-11 防丢提醒

例如：68 05 03 00 00 01 01 72 16（打开提醒）

68 05 03 00 00 01 00 56 16（关闭提醒）

手环应答见表6-12：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x85 | 1 |  |
| 数据长度 | 2 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 2 | 0x00：设置 |
|  |  |  | 0x01：防丢提醒 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-12 防丢提醒应答

例如：68 85 02 00 00 01 f0 16

## 6.6来电提醒模块

### 6.6.1设置来电提醒

手机请求见表6-13：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x05 | 1 |  |
| 数据长度 | 3 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 3 | 0x00：设置 |
|  |  |  | 0x03：来电提醒 |
|  |  |  | 0：关 1：开 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-13 来电提醒

例如：68 05 03 00 00 03 01 74 16（打开提醒）

68 05 03 00 00 03 00 73 16（关闭提醒）

手环应答见表6-14：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x85 | 1 |  |
| 数据长度 | 2 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 2 | 0x00：设置 |
|  |  |  | 0x03：来电提醒 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-14 来电提醒应答

例如：68 85 02 00 00 03 F2 16

### 6.6.2来电提醒参数

来电参数如下，参数顺序不能更改，均为纯hex表示的数字，详情见表6-15：

| 类型 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 1 | 0x00表示开始提醒；0x01表示结束提醒 |
| 电话号码 | 15 | 电话号码使用ASCII码，字节位不足的话，在后面补0x00; 如果是结束提醒，则不发送这一部分 |
| 姓名 | 不定长，最大不可以超过32个字节 | 呼叫者的姓名，如果通信录上有该呼叫者，以UTF-8编码发送姓名; 如果通信录没有或结束提醒，则不发送这一部分。 |

表6-15 来电提醒参数

手机请求见表6-16：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x01 | 1 |  |
| 数据长度 | 16+n | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 16+n | 具体说明如下来电参数表 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-16 来电请求

例如：

电话号码是13656898745，姓名“张三”，则手机只需要向手环发送：

68 01 16 00 00 31 33 36 35 36 38 39 38 37 34 35 00 00 00 00 E5 BC A0 E4 B8 89 33 16

手环应答见表6-17：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x81 | 1 |  |
| 数据长度 | 0 | 2 | 低字节先传 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-17 来电请求应答

例如：68 01 01 00 01 6B 16

## 6.7短信提醒模块

### 6.7.1设置短信提醒

手机请求见表6-18：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x05 | 1 |  |
| 数据长度 | 3 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 3 | 0x00：设置 |
|  |  |  | 0x02：短信提醒 |
|  |  |  | 0：关 1：开 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-18 设置短信提醒

例如：68 05 03 00 00 02 01 73 16（打开提醒）

68 05 03 00 00 02 00 72 16（关闭提醒）

手环应答见表6-19：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x85 | 1 |  |
| 数据长度 | 2 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 2 | 0x00：设置 |
|  |  |  | 0x03：短信提醒 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-19 设置短信提醒应答

例如：68 85 02 00 00 02 F1 16

### 6.7.2短信提醒参数

短消息参数如下，参数顺序不能更改，均为纯hex表示的数字，详情见表6-20：

| 类型 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 1 | 0x00：短信 |
| 提醒内容 | 32（最大） | 发送者姓名，如果发送者不在通信录，则发送发送者的电话号码 |

表6-20 短信提醒参数

手机请求见表6--21：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x0B | 1 |  |
| 数据长度 | n | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | n | n | 短消息参数 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-21 短信提醒

例如：

电话号码是“13080912373”，姓名是“王开”，短信内容是“你好”则手机只需向手环发送：

68 0B 0C 00 00 31 37 36 39 31 31 38 35 33 33 36 C1 16

手环应答见表6-22：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x8B | 1 |  |
| 数据长度 | 1 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | 1 |  | 手机请求的类型 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-22 短信提醒应答

例如：68 8B 01 00 01

## 6.8QQ消息提醒模块

### 6.8.1设置QQ提醒

手机请求见表6-23：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x05 | 1 |  |
| 数据长度 | 3 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 3 | 0x00：设置 |
|  |  |  | 0x0a：QQ提醒 |
|  |  |  | 0：关 1：开 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-23 设置QQ提醒

例如：68 05 03 00 00 0A 01 7B 16（打开提醒）

68 05 03 00 00 0A 00 7A 16（关闭提醒）

手环应答见表6-24：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x85 | 1 |  |
| 数据长度 | 2 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 2 | 0x00：设置 |
|  |  |  | 0x0a：QQ提醒 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-24 设置QQ提醒应答

例如：68 85 02 00 00 0A F9 16

### 6.8.2QQ提醒参数

QQ息参数如下，参数顺序不能更改，均为纯hex表示的数字，详情见表6-25：

| 类型 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 1 | 0x02：QQ |
| 提醒内容 | 32（最大） | QQ：根据实际推送显示 |

表6-25 QQ提醒参数

手机请求见表6-26：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x0B | 1 |  |
| 数据长度 | n | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | n | n | 短消息参数 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-26 QQ提醒

例如：

QQ号码是“404806544”，姓名是“王开”，QQ内容是“你好”则手机只需向手环发送：

68 0B 0A 00 02 51 51 3A E4 BD A0 E5 A5 BD E3 16

手环应答见表6-27：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x8B | 1 |  |
| 数据长度 | 1 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | 1 |  | 手机请求的类型 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-27 QQ提醒应答

例如：68 8B 01 00 01

## 6.9WeChat消息提醒模块

### 6.9.1设置WeChat提醒

手机请求见表6-28：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x05 | 1 |  |
| 数据长度 | 3 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 3 | 0x00：设置 |
|  |  |  | 0x09：微信提醒 |
|  |  |  | 0：关 1：开 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-28 设置微信提醒

例如：68 05 03 00 00 09 01 7A 16（打开提醒）

68 05 03 00 00 09 00 79 16（关闭提醒）

手环应答见表6-29：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x85 | 1 |  |
| 数据长度 | 2 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 2 | 0x00：设置 |
|  |  |  | 0x09：微信提醒 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-29 设置微信提醒应答

例如：68 85 02 00 00 09 F9 16

### 6.9.2WeChat提醒参数

微信息参数如下，参数顺序不能更改，均为纯hex表示的数字，详情见表6-30：

| 类型 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 1 | 0x01：微信 |
| 提醒内容 | 32（最大） | 微信：根据实际推送显示 |

表6-30 WeChat提醒参数

手机请求见表6-31：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x0B | 1 |  |
| 数据长度 | n | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | n | n | 短消息参数 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-31 微信提醒

例如：

微信号码是“王开”，微信内容是“你好”则手机只需向手环发送：

68 0B 0E 00 01 57 65 43 68 61 74 3A E4 BD A0 E5 A5 BD 80 16

手环应答见表6-32：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x8B | 1 |  |
| 数据长度 | 1 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | 1 |  | 手机请求的类型 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-32 微信提醒应答

例如：68 8B 01 00 01

## 6.10抬手亮屏模块

手机请求见表6-33：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x05 | 1 |  |
| 数据长度 | 3 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 3 | 0x00：设置 |
|  |  |  | 0x06：抬手亮屏 |
|  |  |  | 0：关 1：开 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-33 设置抬手亮屏

例如：68 05 03 00 00 06 01 77 16（打开提醒）

68 05 03 00 00 06 00 76 16（关闭提醒）

手环应答见表6-34：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x85 | 1 |  |
| 数据长度 | 2 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 2 | 0x00：设置 |
|  |  |  | 0x06：抬手亮屏 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-34 设置抬手亮屏应答

例如：68 85 02 00 00 06 F5 16

## 6.11疲劳度测试模块

手机请求见表6-35：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x0A | 1 |  |
| 数据长度 | 1 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 1 | 0表示关闭 1表示开启 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-35 设置疲劳度测试

例如：68 0a 01 00 01 74 16 （打开提醒）

68 0a 01 00 00 73 16（关闭提醒）

手环应答见表6-36：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x0A | 1 |  |
| 数据长度 | 0 | 2 | 低字节先传 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-36 设置疲劳度测试应答

例如：68 8a 00 00 f2 16

## 6.12久坐提醒模块

手机请求见表6-37：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x14 | 1 |  |
| 数据长度 | 1+7 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 1+7 | 设置：0x01 |
|  |  |  | 编号：0-3 |
|  |  |  | 关闭：0x00启动：0x01 |
|  |  |  | 开始监控时间：hh:mm（整型，分钟先传） |
|  |  |  | 结束监控时间：hh:mm（整型，分钟先传） |
|  |  |  | 久坐时间：30/60/90/120（可设置4个值） |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-37 设置久坐提醒

例如：68 94 01 00 01 FE 16（打开提醒）

手环应答见表6-38：

|  | 数据 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0x68 | 1 |  |
| 控制码 | 0x94 | 1 |  |
| 数据长度 | 1 | 2 | 低字节先传 |
| 数据域 | XX | 1 | 设置：0x01 |
| 校验码 | CS | 1 |  |
| 包尾 | 0x16 | 1 |  |

表6-38 设置久坐提醒应答

例如：68 94 01 00 01 FE 16

## 6.13查看历史运动数据模块

该模块是不需要与手环通信的，但是我们要在每天的23:59分将全天全天的运动数据（步数，卡路里）保存到数据库，这样我们每次打开查看该模块时，都可以看到以前每一天的运动情况。

## 6.14数据库详细设计

系统只用到一个数据库，并且这个数据库只有一个表，表名为sports_data，该表包含四个字段，_id是主键，自增长，用来记录数据库的记录数 ，steps是步数，kcal是消耗的卡路里，详情见图6-39。

图6-39 sports表

7 项目编码和项目测试

7.1编码

由于项目的代码过多，就不在这里展示了，代码片段详情见程序设计。

7.2测试

一个完整的软件项目离不开测试过程，为了保证系统的可靠性和可用性，我们在编码阶段对各个模块进行单元测试，在编码结束后，对整个系统进行了继承测试，以保证模块与模块之间的通信。

### 7.2.1单元测试

由于手环该APP不存在输入输出，基本都是功能开关，只要你打开开关就行，所以我们只对每个模块使用了黑盒测试。

### 7.2.2集成测试

在程序设计完成后，我们对整个项目进行了测试，发现一个bug，当你打开APP的一些提醒功能后，你的APP不能关闭掉，即你的APP要一直在后台运行，这里对您造成的影响我们表示抱歉，后期我们一定会对这个bug进行修复。

8 项目运行结果

获取电量见图8-1：

图8-1获取电量

获取实时数据见图8-2：

图8-2 获取实时数据

历史运动数据见图8-3：

图8-3历史运动数据

9 结束语

至此，有关该系统的介绍已结束，我们成功的实现了手环手机端软件的设计与实现。在该系统的开发中，我们采用了工程式的管理来管理整个开发流程，所以整个开发过程比较顺利。这里首先介绍下该系统的具体使用方法：

由于我们是针对Mistep手环开发的，系统中的所有开发协议也是Mistep的，所以你如果要使用该系统，首先要买一个Mistep的手环。，由于各个厂家的的手环的通信协议都是不一样的，这里也只能是针对性的开发。然后只要将APP安装到Android手机上，通过手机的蓝牙连接到该设备，你就可以使用该系统

接下来介绍一下系统的功能，该系统的核心功能就是监测你的心率，监测你的行走步数，监测你走的路程，监测你消耗的卡路里，同时该系统实现了一些额外的功能，例如：来电提醒，短信提醒，QQ提醒，微信提醒，久坐提醒，防丢提醒。计划初期，本来还准备监测个人睡眠情况和闹钟提醒，但是由于个人能力以及时间问题，这些功能为实现，这里对大家表示抱歉。

同时，这里给大家介绍一下该系统的优点和缺点，优点如下：系统界面友好，APP占用空间较少，在使用该APP过程中各种点击时间响应都挺快的。缺点如下：由于未对该APP进行系统优化，经过测试阶段发现该APP在使用过程中发现耗电量过高，同时该APP在运行过程中，不能将其从任务管理器中退出。

最后我说一下使用时的注意事项，如果在使用的过程中出现QQ提醒和微信提醒无法使用，需要重新开启该允许该APP访问通知栏，各个手机的开启过程不同，这里就不介绍开启方法了。同时要想记录每天的运动数据，则该APP一要在每天的23:59分处于运行状态。

致谢

首先我衷心感谢我的导师朱莉老师，在这3个月时间里，对我的精心指导。虽然她每天也很忙，但是为了我们能按时任务，她坚持每周坚持与我们见面，对我们做过的工作进行精心的指导，有时候我们的任务会稍有滞后，但是她的表情，从来没有流露出一丝生气，相反她会询问我们为什么任务不能完成，然后与我们一起讨论遇到的难题。这里，我再次感谢老师，谢谢您老师。

这里，我还要感谢我的辅导员马继刚老师，我记得第一次与马老师面谈的时候是因为我犯错了，常言说得好，“老师只会记住两种学生，一种是学霸，还有一种就是学渣，整天调皮捣蛋”，想在这四年里，我成为了后者。虽然我表现很差，但是您每次见了我还热心的问我，我感谢您，没有对我另眼相看。这是我第一次做差生，也是我最后一次做差生。这里，我再次谢谢您，马老师。

最后我要感谢带过我课的老师，谢谢你们让我在大学四年学到这么多东西，同时也感谢我的同学和计算机学院的所有老师，谢谢你们陪伴我走过这四年，同时我要感谢我的母校，感谢我的母校收纳了我。

参考文献

[1] 蓝牙手环数据接口说明.

[2] 李宁编著,Android开发权威指南(第二版).

[2] 张海藩,牟永敏编著，软件工程导论(第六版).

[3] CSDN论坛,http://www.csdn.net/.

[4] eoe移动开发者社区,http://www.eoeandroid.com/portal.php.

[5] GitHub开发社区,https://github.com/.

[6] Android开发巴士,http://www.apkbus.com/.

[7] Android7.0开发文档.

[8] Android开发社区,http://www.oschina.net/android/.

[9] Android中文开发文档,http://www.android-doc.com/index.html